T-5052—ORLAN 		Беговая Дорожка

Инструкция пользователя

Специальные советы:

- Внимательно изучите инструкцию перед использованием дорожки.

- Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- Перед использованием тренажера, пожалуйста, проконсультируйтесь с доктором.

Если ио время занятий вы почувствовали дискомфорт, немедленно прекратите занятия и обратитесь к доктору.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Тренажер предназначен для использования только в домашних условиях.

Применяйте тренажер только в соответствии с настоящим руководством.

◙ Устанавливайте тренажер на ровную поверхность, оставляя не менее 0,5 м свободного пространства. Для защиты покрытия пола от повреждения можно использовать специальный коврик.

◙ Тренажер предназначен для хранения и эксплуатации в комнатных условиях

(температура от 0 до + 40оС, относительная влажность от 5 до 80%).

◙ Не храните и не эксплуатируйте тренажер дорожку в пыльных, сырых и летних помещениях, гараже. Не эксплуатируйте тренажер в местах, где происходит распыление аэрозолей или горючих газов.

◙ Будьте особо внимательны, если вблизи тренажера находятся дети до 12 лет,

лица с ограниченными возможностями или домашние животные.

◙ Не допускайте к занятиям на тренажере лиц,

вес которых превышает максимально допустимый вес пользователя, указанный в технических характеристиках.

◙ Во время тренировки следите, чтобы свободно свисающие концы одежды, полотенца и проч. не задевали движущиеся части тренажера.

◙ При занятиях на тренажере используйте спортивную обувь.

Не тренируйтесь босиком или в обуви, подошва которой может повредить тренажер.

◙ Не меняйте угол наклона тренажера подкладыванием под нее посторонних предметов.

◙ Не передвигайте и не складывайте тренажер до окончания сборки.

◙ Проверяйте и подтягивайте крепления узлов тренажера каждые 3 месяца.

◙ Ничего не засовывайте внутрь тренажера. При попадании посторонних предметов внутрь попытайтесь осторожно вынуть их, в случае невозможности достать предмет самостоятельно обратитесь в сервисную службу.

◙ Вмешательство в конструкцию тренажера и/или использование дополнений, не рекомендованных производителем,

может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

◙ Для чистки тренажера пользуйтесь хлопчатобумажной салфеткой,

смоченной в слабом растворе моющего средства.

Не наносите моющее средство непосредственно на тренажер.

Не используйте для очистки тренажера растворители и абразивные чистящие

средства.

◙ Подключайте тренажер к электрической сети, имеющей заземляющий контакт.

Во время работы тренажера не подключайте к этой розетке другие электроприборы.

◙ При необходимости, используйте удлинитель, имеющий заземляющий провод.

Длина используемого удлинителя не должна превышать 1,5 м.

◙ Шнур электропитания не должен находиться вблизи нагретых поверхностей.

◙ Никогда не оставляйте включенный тренажер без присмотра.

После каждого занятия обязательно отключайте тренажер от сети.

◙ Отключайте тренажер от электросети каждый раз перед началом чистки

или проведения ремонтных, профилактических и прочих работ, описанных в данном руководстве.

Все ремонтные, профилактические и прочие работы, кроме описанных в данном руководстве, предназначены для проведения только специалистами сервисной службы.

1. Краткое описание

T-5052—ORLAN беговая дорожка (диаграмма 1) поможет вам всегда выглядеть красиво и элегантно. Легко читаемая панель консоли. Легко собирается и экономит место. Диапазон скорости от 1 до 14км/ч и автоматический угол наклона от 1 до 15%. Все это делает SURA незаменимым.

Ключ безопасности

Датчик сердцебиения

Консоль

Ручка

Выключатель питания

Стойка

Бегущее  полотно

Подножка

Регулятор полотна

Диаграмма 1: T-5052—ORLAN  Беговая дорожка

2. Технические характеристики

Тренажер предназначен только для домашнего использования.

Максимальный вес пользователя 150 кг.

Панель отображает скорость, время, дистанцию, сердцебиение, МР3, полнота веса, калории и т.д.

Режим отображения：светодиодный

Мощность мотора: 2.5лс

Входное напряжение: 220V∽240V

Частота: 50HZ

Сила тока: ≤8A

Рабочая температура: 0∽40℃

Диапазон скорости: 1∽22км/ч

Угол наклона: 0-20%

Диапазон времени:0:00∽99:59(минуты : секунды);

Дистанция (расстояние):0.1~9.99км

4. Сборка тренажера: См. “Installation Sketch”

Рис.1

необходимо соединить провода (control wire, heart rate line)

затянуть болты (tighten bolt) и винты (screw) c шайбами (washer) и гайками (nut).

Рис.2

необходимо разобрать транспортировочное крепление (disassemble the screw)

5. Использование и эксплуатация

5.1 Клавиши консоли и их функци

（2）start/stop

（1）incline shortcut key

（3）speed shortcut key

（13）music

（15）LCD window

（4）incline-up

（5）incline-down

（10）speed-down

（11）speed-up

（6）select

（12）profile

（7）body fat

（14）Mode

（8）clear/set

（9）safety key

（1）“incline short cut key” ("кнопка быстрого доступа к углу наклона")

Нажмите эту кнопку и угол наклона установится на выбранном вами.

（2）“start/stop” ("старт/стоп")

（9）safety key-

Нажмите эту кнопку во включенном состоянии, она работает со скоростью 1.0 км/час. Если в рабочем состоянии скорость больше 3.5 км/час, движение начнет замедляться и вскоре прекратится. Во время этого процесса другие клавиши недоступны. Если скорость менее 3 км/час, движение прекратится немедленно.

（3）“speed short cut key” ("кнопка быстрого доступа к скорости")

（4）“incline up” ("наклон вверх")

Нажимая эту кнопку, вы можете выбрать нужный вам угол подъема.

（5）“incline down” ("наклон вниз")

Нажимая эту кнопку, вы можете опускать ленту.

（6） “select” ("выбор")

В рабочем состоянии нажмите эту кнопку, чтобы выбрать“distance running” (режим "дистанция"), в диапазоне U1~U4. В этом режиме тренажер автоматически запишет данные пройденного расстояния (мин.значение 500м). Вы так же можете сохранить данные, нажав “clear/set” после остановки тренажера (мин.значение 100м). Данные сохранятся в памяти после отключения питания.

（7）“bodyfat” ("полнота веса")

В рабочем состоянии нажмите эту кнопку, чтобы оценить свою полноту.

Одно нажатие, отобразится SEX (ПОЛ), нажимайте “speed up” и “speed down”, чтобы выбрать. Нажмите еще раз, отобразится AGE (ВОЗРАСТ), нажмите “speed up” и “speed down” чтобы выбрать свой возраст (от 10~99 лет).

Нажмите еще раз, отобразится HEIGHT (РОСТ), нажимаяя “speed up” и “speed down”, введите свои данные (от 50~250cм).

Следующее нажатие высветит WEIGHT (ВЕС), нажимаяя “speed up” и “speed down”, введите свои данные (от 20~200кг).

Теперь нажмите “bodyfat”, чтобы узнать свои показатели полноты веса.

Разъяснения:

Bodyfat < 19: слишком мало

Bodyfat 19~25: нормально

Bodyfat 26~30: перевес

Bodyfat > 30: большой перевес

（8）“clear/set” ("очистить/установить")

В рабочем состоянии нажмите один раз, все данные будут стерты.

Нажмите и удерживайте 3 секунды, время, дистанция и калории могут быть занесены с помощью “speed-up” и “speed-down” клавиш. Затем нажмите “start/stop”, лента начнет движение со скоростью 1.0км/ч., начнется обратный отсчет занесенных данных. Дойдя до значения “0”, тренажер остановится.

В рабочем состоянии нажмите “reset/set”, все, кроме скорости обнулится и можно установить ручной режим.

（9）“safety key” ("ключ безопасности")

Для немедленной остановки выдерните ключ.

（10）“speed down” ("замедление")

Нажимая эту кнопку в рабочем состоянии, вы уменьшаете скорость до нужной вам.

（11）“speed up” ("ускорение")

Нажимая эту кнопку в рабочем состоянии, вы увеличиваете скорость до нужной вам.

（12） “profile” ("профиль")

Нажав в рабочем состоянии, вы выбираете свой программный режим, в вашем распоряжении 3 собственных программы, C1~C3.

Выберите программу, нажмите “clear/set” для редактирования. Нажимайте “speed up” и “speed down”, чтобы выбрать скорость от 1~16км/ч, затем нажмите “profile” для установки скорости следующей минуты. После усновки всех скоростей на 16 минут, можете нажать “start/stop” для занятий по своей программе.

（13） “music” ("музыка")

Нажмите эту кнопку для вкл/выкл динамиков усилителя.

（14）“Mode”("режим работы")

Нажмите в рабочем состоянии и выберите программу занятий, P1-P99, всего 99 программ. Первые 49 программ без изменения угла наклона, остальные 50 с изменением угла наклона бегового полотна.

（15） LCD window (дисплей)

1. “incline” : показывает угол наклона (диапазон: 1-20%)

2. “distance”: показывает дистанцию (диапазон:0 км - 9.99 км)

3. “time”: показывает время.（диапазон: 00:00 -99:99）

4. “speed”: показывает скорость (диапазон:1км/ч-20 км/ч）

5. “cal/pulse”: показывает пульс, когда имеется, если нет—показывает калории (диапазон :0-999 калорий）

6. :  Значок показывает, что MP3 включено.

5.2  Запуск без нагрузки

1. Подключите сетевой провод, переключатель на раме переведите в положение “1” .

2. Поверните ключ безопасности направо, нажмите “on/off”, дайте ремню двигаться без нагрузки. Убедитесь, что движение свободно (проверьте на малых и больших скоростях), после тестирования нажмите “on/off”.

3. Если все в порядке можете начинать занятия.

5.3 Инструкция пользователя

5.3.1

1. Подключите провод, переключатель на раме переведите в положение “1”. Поверните ключ безопасности направо. Через несколько секунд дисплей покажет, что тренажер готов к работе.

2. Другой конец провода ключа безопасности прикрепите к одежде и всаньте на подножку с обеих сторон.

3. Нажмите “on/off”, полотно начнет двигаться с минимальной скоростью (1.0км/ч). Окошко скорости будет показывать реальную скорость.

4. Можете начинать бег.

5 . Нажмите "speed" или "incline" для изменения скорости и угла наклона, что отобразится в соответствующих окошках.

6. Чтобы безопасно закончить упражнение, нажмите “on/off” клавишу. Сойдите с ленты до момента полной остановки. Обесточьте тренажер.

5.3.2 Тестирование сердцебиения

Наш тренажер может тестировать ваше сердцебиение с помощью датчика. Эти данные только для справки.

Нажмите эту кнопку для вкл/выкл динамиков усилителя.

（14）“Mode”("режим работы")

Нажмите в рабочем состоянии и выберите программу занятий, P1-P99, всего 99 программ. Первые 49 программ без изменения угла наклона, остальные 50 с изменением угла наклона бегового полотна.

（15） LCD window (дисплей)

1. “incline” : показывает угол наклона (диапазон: 1-20%)

2. “distance”: показывает дистанцию (диапазон:0 км - 9.99 км)

3. “time”: показывает время.（диапазон: 00:00 -99:99）

4. “speed”: показывает скорость (диапазон:1км/ч-20 км/ч）

5. “cal/pulse”: показывает пульс, когда имеется, если нет—показывает калории (диапазон :0-999 калорий）

6. :  Значок показывает, что MP3 включено.

5.2  Запуск без нагрузки

1. Подключите сетевой провод, переключатель на раме переведите в положение “1” .

2. Поверните ключ безопасности направо, нажмите “on/off”, дайте ремню двигаться без нагрузки. Убедитесь, что движение свободно (проверьте на малых и больших скоростях), после тестирования нажмите “on/off”.

3. Если все в порядке можете начинать занятия.

5.3 Инструкция пользователя

5.3.1

1. Подключите провод, переключатель на раме переведите в положение “1”. Поверните ключ безопасности направо. Через несколько секунд дисплей покажет, что тренажер готов к работе.

2. Другой конец провода ключа безопасности прикрепите к одежде и всаньте на подножку с обеих сторон.

3. Нажмите “on/off”, полотно начнет двигаться с минимальной скоростью (1.0км/ч). Окошко скорости будет показывать реальную скорость.

4. Можете начинать бег.

5 . Нажмите "speed" или "incline" для изменения скорости и угла наклона, что отобразится в соответствующих окошках.

6. Чтобы безопасно закончить упражнение, нажмите “on/off” клавишу. Сойдите с ленты до момента полной остановки. Обесточьте тренажер.

5.3.2 Тестирование сердцебиения

Наш тренажер может тестировать ваше сердцебиение с помощью датчика. Эти данные только для справки.

5.4 Складывание и раскладывание дорожки

5.4.1 Складывание

Приподнимите заднюю часть рамы и сложите до появления щелчка, который означает, что система складывания сработала.

5.4.2 Раскладывание

Выберите просторное место, потяните регулировочные части до их освобождения. Надавите на заднюю часть рамы примерно на 10% вниз, после чего дорожка разложится автоматически.

6.1 Техническое обслуживание и уход

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЕЖЕДНЕВНО) 
Следуйте следующим рекомендациям:

- Выключите тренажер (on/off переключатель), обесточьте.

- Влажной тряпкой протрите бегущую ленту, опорную доску, кожух мотора и консоль. Никогда не используйте растворители.

- Убедитесь, что сетевой шнур находится в безопасном месте

- Проверьте натяжение и равномерность бегущего полотна.

Каждую неделю 
Протрите нижнюю часть тренажера:

- Отключите тренажер (start/stop переключатель), обесточьте.

- Сложите тренажер в вертикальное положение.

- Тряпкой или пылесосом уберите пыль и мусор, которые могли скопиться под устройством.

- Верните тренажер в прежнее положение.

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ — ВАЖНО! - Проверьте все крепежные винты, хорошо ли они закреплены. - Отключите тренажер кнопкой start/stop, отсоедините сетевой шнур и подождите 60 секунд. - Снимите кожух мотора. Дождитесь, чтобы все лампочки дисплея погасли. - Протрите мотор и нижнюю часть от пыли и волокон, которые могут налипнуть за это время. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя электроники.

6.2  Способы определения натяжения бегового полотна и натяжного (поликлинового) ремня мотора.

Когда беговое полотно проскальзывает, следуйте этим рекомендациям для определения какой из ремней требует подтяжки. running belt or poly V-belt.

a)  Обесточьте тренажер, снимите кожух.

b) Установите скорость в районе 3км/ч, встаньте на ленту и постарайтесь остановить ее. Если полотно остановилось вместе с передним роликом, но мотор продолжает работать, это означает, что натяжной ремень мотора требует регулировки.

c) Установите скорость в районе 3км/ч, встаньте на ленту и постарайтесь остановить ее. Если полотно остановилось, но передний ролик вращается, это означает, что беговое полотно требует регулировки.

6.3 Регулировка натяжного ремня мотора

Обесточьте устройство и снимите кожух.

Ослабьте четыре моторных винта, отрегулируйте, двигаясь по часовой стрелке, затем затяните винты.

- 6.4 Регулировка бегового полотна

a)  Установите скорость для бегущей дорожки 5.6км/ч.

b) Подкрутите болты с левой и правой сторон с помощью 8 мм гаечного ключа. ( диаграмма1 и 2)

c)  Если ремень по-прежнему проскальзывает повторите вышеописанное.

Натяжение полотна (диаграмма 1)         Ослабление полотна (диаграмма 2)

Натяжение бегового полотна отрегулировано на заводе. Оно может ослабнуть во время

транспортировки и использования. В результате длительного использования ремень может

растянуться.

d) Расположите дорожку горизонтально, Установите скорость для бегущей дорожки 5.6км/ч.

e) Если беговое полотно смещается вправо, поверните правый регулировочный болт на 1/2 оборота по часовой стрелке (диаграмма 3).

f) Если беговое полотно смещается влево, поверните левый регулировочный болт на 1/2 оборота по часовой стрелке (диаграмма 4).

смещение полотна вправо               смещение полотна влево

Регулировка смещения вправо ( диаграмма 3)  Регулировка смещения влево (диаграмма 4)

  - Смазка опорной доски

Тренажер снабжен смазанной опорной доской, которая нуждается в уходе. Трение между доской и беговым полотном играет большую роль в долговечности тренажера. Поэтому регулярно смазывайте тренажер.

- Обесточьте устройство. Протрите пыль и грязь между опорной доской и беговым полотном чистой тряпкой.

- Смажьте опорную доску и беговое полотно в равных пропорциях.

7. Гарантия

7.1 Гарантия на части при правильном использовании.

a)  Рама : 5 лет

b)  Беговое полотно и опорная доска: 1 год

c)  Мотор: 3 года

d)  Другие части: 1 год

7.2 Негарантийные случаи:

Ниже перечислены случаи, при которых гарантия производителя не распространяется:

- Неправильное использование.

- Неправильная регулировка бегового полотна и натяжного ремня.

- Самовольная разборка.

- Неправильный уход и обслуживание.

8 Коды ошибок

8.1 Error (Ошибка) Если тренажер выдает следующие коды ошибок, перезапустите его. Если это не помогает, свяжитесь с сервисной службой.

E1：Сбой связи 								E2：Защита от превышенной скорости

E3：Ошибка тестирования датчиков 		E4：Ошибка угла наклона

E5： Защита от перенапряжения			E6：Ошибка самодиагностики

E7： Отключение выключателей безопасности